二次开发说明

北京聚英翱翔电子有限责任公司

目   录

1、通讯协议	1

2、架构说明	1

2.1、网络版	1

2.2、GPRS版	1

3、参数配置	2

3.1、网络版	2

3.2、GPRS版	3

4、 通讯测试	3

5、 查询ID	4

6、 握手包与心跳包	4

7、技术支持联系方式	6

# 1、通讯协议

DAM系列设备采用标准Modbus通讯，支持Modbus RTU和Modbus TCP通讯指令，具体指令列表及指令详解参考产品型号说明。

# 2、架构说明

网络版设备和GPRS版设备均基于Internet广域网实现远程通讯，设备默认面向我司云服务器ems.jydtu.com，端口号60001，用户可通过更改配置参数面向自己的服务器地址和端口号

## 2.1、网络版

网络版设备使用RJ45以太网或无线WIFI连接外网均可。

## 2.2、GPRS版

GPRS版设备使用2.4G GSM网络接入Internet广域网实现远程通讯，支持移动和联通，暂不支持电信。

# 3、参数配置

## 3.1、网络版

单网口版通过以太网配置软件更改配置面向的服务器地址及端口号，如下图所示：

单WIFI版设备通过进入192.168.10.1网页配置更改，如下图所示：

WIFI网口版设备通过进入192.168.16.254网页配置更改，如下图所示：

## 3.2、GPRS版

GPRS版设备通过短信配置更改，配置短信指令如下：

【*JY#11#1#ems.jydtu.com#60001#10000#300#0#31#】（红色部分为可修改部分）。

# 通讯测试

- 设置好服务器地址和端口号以后，通过在服务器端建立Socket通讯来测试通讯，我们以10000端口测试使用，如下图所示：

- 注意发送指令测试时，必须勾选为16进制指令。

- 具体通讯指令可查询对应产品型号内的指令列表或通过JYDAM调试软件生成。

# 查询ID

查询ID指令为：FE 04 03 EE 00 08 85 B2

返回指令做ASCII格式解析获得18位固定唯一ID号来识别设备。

# 握手包与心跳包

- 6.1、单网口版设备通过以太网配置软件的基本配置信息栏设置握手包与心跳包，如下图所示：

- 6.2、单WIFI版、WIFI网口版设备暂时不支持设置握手包和心跳包

- 6.3、GPRS设备需要在服务器端使用DTU 配置软件设置握手包和心跳包，软件为串口，需要在服务器端先建立一个虚拟串口。

- DTU Card软件下载地址：

- http://www.juyingele.com.cn/software/software/DTU配置软件.rar

- 虚拟串口软件下载地址：

- http://www.juyingele.com.cn/software/software/虚拟串口软件.rar

- 默认握手包和心跳包如下图所示：

# 7、技术支持联系方式

- 联系QQ:3323725294

- 3126337546

- 4008128121

- 联系电话:010-82899827（82899821）-803

- 010-82899653-803